проект

Красноярский край

- АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА

- Постановление

| От | п. Балахта | № |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на 2022-2031 гг. с. Кожаны Балахтинского района Красноярского края»

В соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782  «О схемах водоснабжения и водоотведения», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь ст.ст. 18, 31 Устава Балахтинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения на 2022-2031 гг. с. Кожаны Балахтинского района Красноярского края.

2. Начальнику общего отдела администрации района (Бабаева Т.И.)  довести данное постановление до заинтересованных лиц, опубликовать   постановление  в районной  газете «Сельская новь»  и разместить на официальном сайте Балахтинского района: «балахтинский район.рф.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу  в день, следующий за днём его официального опубликования.

Глава района                                                                               В.А. Аниканов

### ООО«ТМ-ПРОГРЕСС»

ИНН 2463245428, Российская Федерация

662355, Красноярский край, Балахтинский район

с. Кожаны, 3Д 39, стр. 3, пом. 9, ком.73

тел. +7(391)290-35-80,

e-mail: oootmprogress@mail.ru

| «РАЗРАБОТАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор ООО«ТМ-ПРОГРЕСС» АркадиевА.Н. «_ » _2022г. | Глава БалахтинскогомуниципальногорайонаКрасноярского края Аниканов В.А. «_ » _ 2022г. |

Схемаводоснабжения и водоотведения на 2022-2031гг.

с. Кожаны

БалахтинскогорайонаКрасноярскогокрая

### с. Кожаны 2022г.

Общие сведения

Село Кожаны(далее - село) входит в состав Кожановского сельсовета Балахтинского муниципального района Красноярского края. Село расположено в 35 км к западу от районного центра Балахта.

Территория Кожановского сельсовета составляет 432 га, из них 63 га земля, входящая в первую санитарную зону санатория «Загорье», и в том числе 9,5 га земли находится непосредственно под санаторным комплексом.

Схема водоснабжения с. Кожаны

Потребителями является население, бюджетные организации, АО «Санаторий «Красноярское Загорье» и другие юридические лица.

Обслуживающей организацией объектов водоснабжения является ООО «ТМ-ПРОГРЕСС».

В селе водоснабжение централизованное. В настоящее время водоснабжение с. Кожаны осуществляется от двух каптажей, оборудованных погружными центробежными насосами. Производительность каптажных сооружений №1 и №2 составляет в сумме 2500 м3/сут. Каждый каптаж имеет 2 рабочие скважины. В каждой скважине установлен один погружной насос. В общей сложности задействовано 4 скважины и 4 погружных насоса, работающих попарно.

Система водоснабжения с. Кожаны включает в себя водозаборные сооружения –«Водозабор №1»-каптаж №1 и «Водозабор №2»-каптаж №2, павильон каптажа № 1, павильон каптажа № 2, озонаторные установки ОЗОН-40ПВ в количестве 2 штук, установленные в каждом павильоне каптажа, сети водоснабжения протяженностью 6844 м.

Вода, подаваемая в сеть, проходит обеззараживание методом озонирования в полном объеме. Озон, для обеспечения обеззараживания подаваемой в сеть воды, вырабатывается озонирующими установками - 2 шт. (по одному на каждый водозабор). Доза озона регулируется по ротаметру. Концентрация остаточного озона в воде, в водоисточнике и разводящей сети контролируется ежедневно квалифицированным лаборантом.

Давление в системе создается погружными насосами, расположенных в скважинах каптажей. Вода под давлением подается в две железобетонные напорно-регулирующие емкости запаса воды по 250 м3 каждая, далее вода из емкостей самотёком поступает потребителям.

Лабораторный контроль за качеством воды осуществляется в соответствии с утверждённой программой производственного контроля и проводится аккредитованной лабораторий.

На магистральных и внутриплощадочных сетях водопровода установлено 15 пожарных гидрантов.

Характеристика сетей питьевого водоснабжения

села Кожаны

Таблица 1

| № п/п | Населенный пункт | Общая протяженность водопроводных сетей, м | Ду, мм | Длина, м | Мате-риал | Способ прокладки | Протяжен-ность сетей, нуждающ. в замене, м | Дата ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кожаны | 6 844,00 | 32 | 450,00 | сталь | подземный | 0,00 | 1990 |
| 2 |  |  | 40 | 107,00 | сталь | подземный | 0,00 | 1990 |
| 3 |  |  | 50 | 100,00 | сталь | подземный | 0,00 | 1990 |
| 6 |  |  | 100 | 201,00 | сталь | подземный | 0,00 | 1990 |
| 10 |  |  | 150 | 4 498,00 | сталь | подземный | 400,00 | 1990 |
| 11 |  |  | 200 | 678,00 | сталь | подземный | 0,00 | 1990 |
| 12 |  |  | 250 | 810,00 | сталь | подземный | 0,00 | 1990 |
| ИТОГО |  |  |  | 6 844,00 |  |  | 400,00 |  |

Объем отпуска питьевой воды по группам потребителей (население, бюджетные организации, юридические лица)

Таблица 2.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | план | план | план |
| 1. | Объем подачи воды абонентам: | тыс. м3 | 88,21 | 72,53 | 72,53 | 72,53 | 72,53 |
| 1.1.1 | населению | тыс. м3 | 34,26 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 |
| 1.1.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 1.1.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 52,77 | 37,04 | 37,04 | 37,04 | 37,04 |

Таблица 2, продолжение.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план | план | план | план | план |
| 1. | Объем подачи воды абонентам: | тыс. м3 | 72,53 | 72,53 | 72,53 | 72,53 | 72,53 | 72,53 |
| 1.1 | населению | тыс. м3 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 |
| 1.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 1.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 37,04 | 37,04 | 37,04 | 37,04 | 37,04 | 37,04 |

Схема водоотведения с. Кожаны

Основными потребителями услуги водоотведения являются: население, бюджетные организации, АО «Санаторий «Красноярское Загорье» и другие юридические лица.

Обслуживающей организацией объектов водоотведения является ООО «ТМ-ПРОГРЕСС».

Система канализации с. Кожаны централизованная. Сточные воды по самотечным коллекторам поступают в приемные бункера канализационной насосной станции и затем насосами марки СД 160/45, перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения. Стоки на очистных сооружениях проходят полную биологическую очистку с доочисткой на песчано-гравийных фильтрах, обеззараживаются препаратом «БИНГСТИ» и сбрасываются по самотечному коллектору в старицу р. Жура.

Проектная мощность очистных сооружений 2100 м3/сут. Протяженность сетей водоотведения составляет 12,6 км.

Описание технологии по очистным сооружениям

Адрес очистных сооружений – 1,2 километра восточнее д. Ключи, строения 1,2,3,4,5.

Технология очистки стоков:

- Стоки от канализационной насосной станции поступают по двум напорным трубопроводам на очистные сооружения в приемную камеру;

- Из приемной камеры по лоткам стоки поступают в песколовку (2 шт. – 1 рабочая, вторая резервная);

- Затем стоки по лоткам поступают в аэрируемый первичный отстойник, играющий роль выравнивающей пиковые нагрузки емкости;

- Из первичного отстойника стоки, насосами КНС, расположенной между емкостями 1-ой и 2-й очередей КОС подаются в распределительную камеру, с возможностью регулирования потока сточных вод, а затем в аэротенки 1-ой очереди;

- В аэротенки подается воздух от турбовоздуходувок ТВ-50-1,6-01.У3 и турбовоздуходувка ТВ-80-1,2-01.У3и активный ил из вторичных отстойников 1-й очереди – гидроэлеваторами через распределительную иловую камеру для каждого аэротенка отдельно;

- После очистки стоки из аэротенков поступают во вторичные отстойники, из отстойников избыточный ил откачивается через распределительную камеру в стабилизаторы ила (3 шт.);

- В стабилизаторах ил под действием подаваемого воздуха от т/воздуходувок минерализуется и по илопроводу сбрасывается на иловые площадки (8 шт.), для подсушивания и накопления до полного заполнения иловых карт. Срок эксплуатации иловых карт до их полного заполнения по расчетам – 40 лет;

- Иловые карты устроены на естественном грунте – глина;

- Из отстойников очищенные стоки поступают по трубопроводу на доочистку на песчанно-гравийные фильтры;

- После фильтрации стоки поступают в контактные резервуары на сброс по самотечному коллектору в старицу р. Журы.

Характеристика сетей канализации

села Кожаны

Таблица 1.

| № п/п | Населен-ный пункт | Общая протяжен-ность канализационных сетей, м | Ду, мм | Длина, м | Материал | Способ прокладки | Протяженность сетей, нуждающ. в замене, м | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балахтинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 73 | Асбоцем | подземный | 0 | 1980 |
| 1 | с. Кожаны | 12584,00 | 100 | 509,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1985 |
|  |  |  | 150 | 142,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1980 |
|  |  |  | 150 | 55,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1981 |
| 2 |  |  | 150 | 205,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1985 |
|  |  |  | 200 | 460,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1980 |
|  |  |  | 200 | 1 078,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1981 |
| 3 |  |  | 200 | 212,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1985 |
|  |  |  | 250 | 5 461,40 | Сталь | подземный | 600,00 | 1981 |
|  |  |  | 250 | 1 538,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1981 |
| 4 |  |  | 250 | 1 548,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1985 |
|  |  |  | 300 | 252,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1981 |
|  |  |  | 300 | 274,00 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1985 |
| 5 |  |  | 600 | 776,50 | Асбоцем | подземный | 0,00 | 1990 |
| ИТОГО |  |  |  | 12 583,9 |  |  | 600,00 |  |

Объем приема сточных вод по группам потребителей (население, бюджетные организации, юридические лица)

Таблица 3.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | план | план | план | план | план |
| 1 | Объем принимаемых сточных вод от абонентов: | тыс. м3 | 135,06 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,8 |
| 1.1 | от населения; | тыс. м3 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 |
| 1.2 | от бюджетных организаций; | тыс. м3 | 1,81 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 1.3 | от прочих потребителей; | тыс. м3 | 73,68 | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 70,08 |

Таблица 3, продолжение.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | Объем принимаемых сточных вод от абонентов: | тыс. м3 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 131,80 |
| 1.1 | от населения; | тыс. м3 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 | 59,57 |
| 1.2 | от бюджетных организаций; | тыс. м3 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 1.3 | от прочих потребителей; | тыс. м3 | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 70,08 | 70,08 |

Схема сетей водоснабжения и водоотведения села Кожаны